# Эксцентриковая
виброшлифовальная машина

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Технические характеристики

##### Модель 		ВО6040

##### Диаметр подушки 		150 мм

##### Диаметр абразивного круга		150 мм

##### Частота (витков в минуту) 		1600 - 5800

##### Максимальная длина		316 мм

Масса 		2.7 кг

- В связи с развитием и техническим прогрессом оставляем за собой право внесения технических изменений без предварительного информирования об этом.

- Примечание: технические характеристики могут быть различными в зависимости от страны поставки.

ПОЯСНЕНИЕ К РИСУНКАМ

| 1. Абразивный круг. | 7. Регулятор скорости. | 12.Упор штуцера. |
| --- | --- | --- |
| 2. Передняя ручка. | 8. Переключатель режимов. | 13. Шланг |
| 3. Винт | 9. Режим вращения с вибрацией. | 14. Штуцер шланга |
| 4. Подушка. | 10.Режим свободного вращения. | 15. Губковая подушка. |
| 5. Шестигранный ключ | 11. Патрубок пылеотсоса | 16. Фетровая подушка. |
| 6. Выключатель пуска |  | 17. Полировальная подушка |

Электропитание

Инструмент должен быть подключен к сети с напряжением, соответствующим напряжению, указанному на маркировочной таблице. Род тока - переменный, однофазный. В соответствии с европейскими стандартами инструмент имеет двойную изоляцию и, следовательно, может быть подключен к незаземленным розеткам.

Меры безопасности

Для Вашей же безопасности, пожалуйста, следуйте инструкции по безопасности..

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Держите машину крепко.

- Не оставляйте машину работающей. Начинайте работу только тогда, когда держите машину за рукоятку.

- Не используйте машину на мокрой поверхности.

- Проветривайте рабочее место сразу же после шлифования.

###### СОХРАНЯЙТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установка или снятие абразивного круга (Рис. 1)

Важно:

Перед установкой или снятием абразивного круга, убедитесь в том, что инструмент выключен и отключен от источника питания.

Всегда используйте абразивный круг с «липучкой». Никогда не используйте абразивные круги на «присосках».

Для установки абразивного круга удалите частицы грязи и другие инородные частицы от подушки, затем присоедините абразивный круг к подушке, используя «липучки» на абразивном круге и подушке. Осторожно выравнивайте отверстия на абразивном круге с отверстиями на подушке. Для снятия абразивного круга просто потяните его за край.

Установка боковой ручки(Рис. 2)

Отсоедините винт крепежа защитной крышки головки машины. Установите боковую ручку в отверстие винта и крепко затяните боковую ручку с удобной для Вас стороны.

Замена подушки( Рис. 3)

«Макита» предлагает широкий спектр очень мягких, мягких и жестких подушек. Для снятия подушки открутите винт в ее центре против часовой стрелки, для установки – затяните его по часовой стрелке с помощью шестигранного ключа.

. Включение (Рис. 4)

Перед включением инструмента всегда проверяйте правильность работы переключателя: после отпускания он должен легко возвращаться в положение «Выключено».

Чтобы включить инструмент, переместите выключатель в направлении положения «1». Для продолжительных действий нажмите на переднюю часть выключателя для его блокировки.. Для выключения режима продолжительного действия, нажмите на заднюю часть выключателя пуска и переместите его   до упора в направлении положения «О».

Регулировка скорости вращения (Рис.5)

Скорость этой машины может плавно меняться от 4000 до12000 об/мин. поворотом колеса регулятора от положения 1 до положения 5. В положении 5 скорость максимальна, в положении 1 – минимальна. Таблица показывает зависимость  скорости вращения и частоты осцилляций от положения колеса.

| положение | Оборотов двигателя в минуту (х.х.) | Осцилляций двигателя в минуту (х.х.) | Оборотов подушки в ми- нуту при полной нагрузке |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1600 | 3200 | 180 |
| 2 | 2100 | 4200 | 240 |
| 3 | 3600 | 7200 | 420 |
| 4 | 5100 | 10200 | 590 |
| 5 | 5800 | 11600 | 670 |

Внимание!

Колесо можно поворачивать только  от положения «1» к положению «5» и обратно. Перемещение колеса усилием от положения «5» к положению «1» по кратчайшему пути приведет к его выходу из строя.

Переключение режимов работы (Рис. 6 и 7)

Для изменения режима работы используйте переключатель режимов. Для грубой обработки поверхностей и полировки используйте режим вращения с осцилляциями. Для конечной обработки используйте      только

вращательный режим.  Поверните рычаг переключения режимов против часовой стрелки для режима вращения с осцилляциями и по часовой стрелке для чисто вращательного режима.

Основные применения при шлифовании и полировке

Шлифование

| Вид работ/материал | Режим работы: с осцилляциями/без | Выбор скорости | Тип подушки |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовка перед покраской: Полная шлифовка Шлифовка царапин Шлифовка подтеков | Без осцилляций С осцилляциями/без С осцилляциями | 1-3 2-3 4-5 | Мягкая Жесткая Мягкая |
| Работа с пластиками: Мягкий (ПВХ, ) Твердый | С осцилляциями/без С осцилляциями | 1-3 1-3 | Сверхмягкая/мягкая Мягкая/Жесткая |
| Работа по дереву: Мягкая древесина Твердая древесина | С осцилляциями/без С осцилляциями | 1-3 3-5 | Сверхмягкая/мягкая Мягкая |
| Работа по металлу: Цветные (алюминий, медь) Сталь Удаление ржавчины Твердые сплавы (нержавейка) | С осцилляциями/без С осцилляциями С осцилляциями С осцилляциями | 1-3 3-5 4-5 4-5 | Мягкая Мягкая/Жесткая Сверхмягкая Мягкая |

Полировка

| Вид работ/материал | Режим работы: с осцилляциями/без | Выбор скорости | Тип подушки |
| --- | --- | --- | --- |
| Нанесение полироли | С осцилляциями | 2-4 | губчатая |
| Удаление полироли | С осцилляциями | 4-5 | фетровая |
| Полирование | С осцилляциями | 4-5 | меховая |

Информация, указанная в таблицах выше, должна использоваться в качестве примерной инструкции. В каждом случае более точная подборка  материалов должна производиться пробными попытками.

Для более легкого управления инструментом, он оснащен электроникой, позволяющей осуществить следующие характеристики.

- Управление постоянной скоростью

Электронный контроль  скорости позволяет поддерживать постоянную скорость и получать высокое качество конечной обработки поверхностей даже при разных нагрузках.

- Мягкий пуск

Электроника смягчает  пусковой толчок и делает запуск инструмента безопасным.

Сбор пыли . (Рис. 8 и 9)

Установите  оригинальный шланг пылесоса непосредственно к патрубку пылеотсоса. При использовании пылесосов других марок используйте штуцер переходника для шлангов с внутренним диаметром 24 мм.

Шлифование (Рис.10)

. ОСТРОЖНО:

- Машина не должна касаться заготовки в момент включения, результатом этого может быть травмирование оператора.

- Никогда не работайте машиной без абразивного круга. Вы можете серьезно повредить подушку

- .Не давите на машину сильно. Чрезмерное давление может уменьшить эффективность шлифования, испортить абразивный круг и сократить срок службы машины.

Включите машину и дождитесь, пока она наберет полную скорость. Затем мягко опустите машину на поверхность заготовки. Держите основание в соприкосновение с заготовкой, и слегка надавливайте на машину.

Полировальные работы

Внимание!

- Используйте только оригинальные полировальные принадлежности фирмы «Макита» (поставляются отдельно)

- Для предупреждения от перегрева полируемой поверхности используйте низкие обороты машины.

- Избегайте излишнего давления на машину, что может привести к ухудшению качества полировки, к перегрузу мотора и выходу машины из строя.

- Нанесение полирующих веществ (Рис. 11)

Для нанесения полироли используйте губковую подушку. Нанесите полироль на подушку или на поверхность и с помощью губковой подушки  на низких скоростях машины распределите полироль равномерно по поверхности образца.

Внимание!

- Прежде всего, попробуйте нанести незначительное количество полироли на незаметном месте поверхности для проверки качества работы машины (качество равномерности нанесения и отсутствие царапин).

- Не используйте высокие скорости, так как они приводят полироль к плавлению и потере ею пластических свойств.

- Удаление полироли (Рис. 11)

Для удаления избытка полироли используйте фетровую подушку при невысоких скоростях машины.

- Окончательное полирование поверхности (Рис. 12)

Для окончательной полировки поверхности используйте полировальную подушку. Работая на небольших скоростях, прикладывайте легкое давление на машину.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ:

Перед началом любых работ убедитесь в том, что машина отключена и выключена из розетки.

Для безопасной и надежной работы инструмента помните, что ремонт, обслуживание и регулировка инструмента должны проводиться в условиях сервисных центров фирмы «Макита» с использованием только оригинальных запасных частей и расходных материалов.

ГАРАНТИИ

Мы гарантируем исправную работу инструмента фирмы «МАКИТА» в соответствии с законом страны поставки. Повреждения, вызванные нормальным износом, перегрузом инструмента, о чем свидетельствует одновременный выход из строя якоря и статора, или неправильной эксплуатацией и хранением, не являются предметом гарантии.