# ФРЕЗЕРНАЯ МАШИНА

- 3708

- 3708 F

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Технические характеристики

#### Модель	3708	3708 F

Диаметр зажима хвостовика фрезы	6 мм	6 мм

Частота оборотов на холостом ходу (об/мин)	35000	35000

Общая длина	308 мм	308 мм

Масса	1.3 кг	1.3 кг

- В связи с развитием и техническим прогрессом оставляем за собой право введения технических изменений без предварительного информирования об этом.

- ПРИМЕЧАНИЯ: технические данные могут быть разные в зависимости от страны.

ПОЯСНЕНИЯ К РИСУНКАМ

| 1. Ослабить | 21. Направление вращения фрезы. | 41. Направляющая втулка |
| --- | --- | --- |
| 2. Затянуть | 22. Вид сверху. | 42. Выпуклые части |
| 3. Зажим | 23. Правильные направления | 43. Прямая фреза |
| 4. Винт-«барашек | Подачи фрезы. | 44. Втулка |
| 5. Стопорное кольцо | 24. Башмак фрезы, параллельный упор, направляющий упор. | 45. Расстояние (Х) |
| 6. Шайба (маленькая) | 25. Болт | 46. Нет |
| 7.Основание | 26. Направляющий держатель. | 47. Нет |
| 8. Шайба (большая) | 27. Направляющий упор. | 48. Нет |
| 9. Болт | 28. Шайба. | 49. Нет |
| 10. Башмак фрезера | 29. Стопорное кольцо | 50. Нет |
| 11. Ролик | 30. Гайка «барашек» | 51. Нет |
| 12. Шкала | 31. Зажимной винт (А) | 52. Нет. |
| 13. Выступ фрезы | 32. Центральное отверстие | 53. Нет |
| 14. Фиксатор | 33. Закрепить | 54. Нет |
| 15. Регулировка | 34. Регулировочный винт | 55. Линия износа щёток |
| 16. Болт «барашек» | 35. Зажимной винт (В) | 56. Крышка щеткодержателя |
| 17. Величина закругления кромок | 36. Направляющий упор 37. Фреза |  |
| 18. Выключатель пуска | 38. Направляющий ролик. |  |
| 19. Изделие | 39. Шурупы |  |
| 20. Направление подачи. | 40. Отвёртка. |  |

Назначение электроинструмента

Этот электроинструмент предназначен для отделки и обработки дерева, пластика и других сходных материалов..

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Инструмент должен быть подключен к сети с напряжением, соответствующим напряжению, указанному на маркировочной табличке. Род тока – переменный, однофазный. В соответствии европейскими стандартами инструмент имеет двойную изоляцию и, следовательно, может быть  подключен к незаземленным розеткам.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Для Вашей же безопасности, пожалуйста, следуйте инструкции по безопасности.

###### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ    ENB033-1

- Держите инструмент за изолированные ручки при выполнением работ, при которых фреза может попасть на собственный электрошнур. Попадание на токоведущий провод может привести к поражению электрическим током оператора.

- При продолжительных работах пользуйтесь средствами защиты органов слуха.

- Аккуратно обращайтесь с фрезами.

- Тщательно проверяйте фрезу на отсутствие трещин и поломок перед началом работ. Немедленно замените поврежденные.

- Избегайте попадания фрезой на гвозди. Перед началом работ проверьте образец на отсутствие гвоздей.

- При работе крепко держите фрезер двумя руками.

- Не приближайте руки к вращающимся частям.

- Перед включением убедитесь в том, что фреза не касается образца.

- Перед тем, как начать использовать машину под нагрузкой, дайте ей поработать на максимальных холостых оборотах не менее 30 секунд в безопасном положении. Немедленно остановите машину при появлении посторонних звуков и вибрации, которые свидетельствуют о неправильной установке фрезы.

- Проверьте правильность направлений вращения и подачи фрезы.

- Не оставляйте инструмент без присмотра работающим. Включайте инструмент только когда он находится в руках.

- После выключения фрезера, перед снятием его с поверхности образца дождитесь полной остановки фрезы.

- Не прикасайтесь к фрезе сразу после окончании работы, она может быть очень горячей и привести к ожогам..

- Всегда располагайте электрошнур в направлении от машины к розетке.

# СОХРАНЯЙТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ.

##### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установка и снятие фрезы (Рис. 1)

ВАЖНО: перед установкой или снятием фрезы, убедитесь в том, что машина выключена и отключена от сети.

Вставьте фрезу в зажимную гильзу. Надавите на фиксатор вала и, удерживая вал в неподвижном состоянии, с помощью ключа крепко закрепите фрезу. Удалите фрезу выполняя те же действия в обратном порядке.

Примечание:

- Не затягивайте гайку зажимной гильзы при не вставленной фрезе или без переходной втулки, так как это приведет к повреждению цанги.

- Используйте ключи, прилагаемые к электроинструменту

Установка башмака фрезера (рис. 2)

(После снятия с инструмента)

Примечание:

Башмак фрезера установлен на новом электроинструменте.

Используйте болты, гайки «барашки», стопорные кольца и шайбы для установки башмака фрезера (рис. 2).

Регулировка выступа фрезы (рис 3)

Для регулировки выступа фрезы откройте фиксатор (14) и переместите основание фрезера вниз или вверх до нужного уровня. После установки зафиксируйте основание фрезы.

Регулировка угла основания фрезера (рис. 4)

Отпустите болты «барашки» и выставите нужный для работы угол.

## Регулировка величины закругления кромок

Для регулировки отпустите гайки «барашки» и переместите башмак фрезера.

ВНИМАНИЕ: Выключите инструмент из источника питания и покрутите цангу (крепление фрезы) для того, чтобы убедится, что фреза не касается основания и башмака фрезера.

## Включение и выключение устройства (рис 5)

ВНИМАНИЕ: перед включением в сеть проверьте, выключатель пуска он должен находится в положение “OFF”.

Для включения устройства поверните выключатель в положение “ON”.

Для выключения устройства поверните выключатель в положение “OFF”.

## Подсветка (только 3708 F)

ОСТОРОЖНО:

Никогда не направляйте инструмент в свою сторону, чтобы проверить работу подсветки. Подсветка включается автоматически при включении инструмента и автоматически отключается при его выключении.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Всегда используйте только чистую ткань для очистки стекла подсветки.

Эксплуатация устройства (Рис. 6,7 и 8)

Включите инструмент на холостом ходу для того, чтобы он набрал максимальные обороты. После этого начните работу электроинструментом, при работе основание и башмак фрезера должны соприкасаться с обрабатываемой поверхностью.

Этот инструмент может использоваться и как обычный фрезер, если снять башмак фрезера.

При работе по закруглению кромок и снятию фасок обрабатываемая поверхность должна находится слева от фрезы по направлению подачи.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Быстрая проводка инструмента по поверхности материала может привести к ухудшению качества обработки, поломке фрезы или мотора. Слишком медленная проводка инструмента может поджечь или ухудшить обрабатываемую поверхность. Нормальная обработка зависит от размера фрезы, обрабатываемого материала и глубины проводки. Проверьте работу электроинструмента на ненужном кусочке материала.

- При использовании башмака фрезера параллельный упор и направляющий упор должны находится с права по направлению подачи.

ВНИМАНИЕ:

Глубина фрезерования не должна превышать 3 мм за один проход. Для увеличения глубины фрезеруйте в два-три приема с постепенным увеличением глубины.

Параллельный упор (рис 9,10,11 и 12)

При использовании параллельного упора, установите его с правой стороны устройства по направлению подачи. (Рис. 8)

Установите параллельный упор на направляющем держателе с помощью болта-«барашка» (В). Вставьте направляющий держатель в отверстия в основании устройства и закрепите с помощью болта-«барашка» (А).

При необходимости увеличения расстояния между фрезой и параллельным упором используйте дополнительные деревянные пластины заданной толщины, которые могут быть прикреплены к параллельному упору с помощью винтов через отверстия в упоре.

Также при работе с широкими фрезами, более 15 мм в диаметре, используйте деревянные пластины для избежания попадания фрезы в соприкосновение с параллельным упором. (Рис. 10)

Фрезерование окружностей (рис. 13, 14 и 15)

- Выполнение данного вида работ возможно с параллельным упором и направляющим держателем как показано на рис. 13, 14.

Рис 13, Установка упора для фрезерования окружностей радиусом 70 мм -121 мм

Рис 14  Для фрезерования окружностей радиусом 121 мм – 221 мм.

Примечание: Фрезерование окружностей радиусом 172 мм – 186 мм не может быть выполнено данной фрезерной машиной.

- Минимальный и максимальный радиус выполняемых работ по фрезерованию окружностей:

Мин 70 мм

Макс 221 мм

Совместите центральное отверстие на параллельном упоре с центром предполагаемой окружности. Забейте гвоздь диаметром не более 6 мм в центральное отверстие, чтобы зафиксировать параллельный упор. При работе поворачивайте инструмент по часовой стрелке.

Направляющий упор (рис. 16, 17 и 18)

Данным инструментом можно фрезеровать шпон и фанеру, а также другие материалы применяющиеся при производстве мебели. Направляющий ролик обеспечивает превосходные результаты фрезерования.

Отпустите  винты барашки и зафиксируйте основание фрезера в горизонтальном положении. Установите направляющий упор на основание фрезера с помощью зажимного винта (А).Отпустите зажимной винт (В) и отрегулируйте расстояние между фрезой и направляющим упором, использую регулировочный винт. (1 мм за 1 оборот) После регулировки затените винт (В), для фиксации направляющего упора.

Направляющая втулка (рис. 19, 20, 21 и 22)

Направляющая втулка – это втулка, через которую проходит фреза. Снимите основание фрезы. Отпустите винты барашки и зафиксируйте основание фрезера в горизонтальном состоянии. Отпустите винты на основании фрезера. Подсоедините направляющую втулку к основанию фрезера. На направляющей втулке находятся 4 выпуклости, зафиксируйте направляющую втулку с помощью двух болтов и двух выпуклостей. Установите основание фрезера. Зафиксируйте шаблон на обрабатываемой поверхности. Поместите фрезер на шаблон и начните фрезерование, перемещая фрезер по шаблону.

В результате того, что между фрезой и наружной частью направляющей втулки есть так называемое расстояние (х) обрабатываемая поверхность будет иметь незначительные отличия от шаблона. (х) – можно рассчитать по следующей формуле:

(х) = Наружный диаметр направляющей втулки – диаметр фрезы ,

2

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ: перед проведением каких-либо сервисных работ с устройством, убедитесь в том, что оно выключено и отсоединено от электросети.

Замена угольных щеток (Рис. 29 и 30).

Заменяйте угольные щетки, когда они изношены до ограничительной метки. Щетки необходимо менять парами. Для безопасной и надежной работы инструмента помните, что ремонт, обслуживание и регулировка инструмента должны проводиться в условиях сервисных центров фирмы «Макита» с использованием только оригинальных запасных частей и расходных материалов. Щеткодержатели откручиваются с помощью отвёртки.

ГАРАНТИИ

Мы гарантируем работу инструмента фирмы «МАКИТА» в соответствии с законом страны поставки.